| DG-9250R |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Features & Application 产品特点&适用场所 ■ 分离式前框设计、替换光源模块不伤天花板 ■ 嵌入式收光设计:使天花板内不漏光，保持天花平整感 ■ 可靠性高:锻造工艺，优质散热设计，确保长时间使用安全稳定 ■ 坚固耐用:灯体铝合金材质 ■ 优异性能:小开孔，高流明，满足不同的应用场所 ■ 标准品为IP44，可另选IP65 适用于高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等空间照明 |  |  |  |
|  |  |  |  | Options 可选 色温: 2700K、3000K、4000K、5000K 瓦数: 35W(900mA) 角度: 15°、24°、36°、50° 颜色: 砂白、砂黑、银灰色 |  |  |  |
| Product specifications 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光源 (Light Source) |  | BRIDGELUX LED (COB) |  |  | 安装方式 (Installation) |  | Recessed 嵌入式 |
| 显色性 (Color rendering) |  | Ra ≥ 90 |  |  | 产品材质 (Material) |  | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) |  | AC 220-240V, 50/60Hz |  |  | 产品净重 (Net Weight) |  | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) |  | Tons LCD-40-900 LI EXC S(外置) |  |  | 安规执行标准 (Standards of Safety) |  | EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023 GB/T 7000.1-2023 |
| 线材／长度／连接器 (Connecting) |  | LED红黑包覆线，出线30cm |  |  | 储存条件 (Storage Condition) |  | 温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH |
| Accessories 配件 |  |  |  |  | Reflector反射罩 |  |  |
| 蜂巢网 AC-9250H |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Finishing灯具颜色 |  |  |
|  |  |  |  |  | Details 点击跳转详情页 |  |  |

5000K

4000K

3000K

2700K

| DG-9250R |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Options 可选 色温: 2700K、3000K、4000K、5000K 瓦数: 35W(900mA) 角度: 15°、24°、36°、50° 颜色: 砂白、砂黑、银灰色 |
| Light Distribution 配光曲线图 |  |  |
| 3837 lm@2700K |  |  |
| 3997 lm@3000K |  |  |
| 4117 lm@4000K |  |  |
| 4157 lm@5000K |  |  |